# Исследование работоспособности сети Fast Ethernet

Лабораторная работа №2

Талебу Тенке Франк Устон

# Цели и задачи работы

## Цель лабораторной работы

Изучить принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и освоить методики оценки работоспособности сети Fast Ethernet на практике.

# Исходные данные и схема

## Варианты заданий

Варианты заданий

## Топология сети

Топология сети

## Временные задержки компонентов

Временные задержки компонентов

# Выполнение работы

## Методики оценки работоспособности

- Первая модель: проверка по суммарной длине выбранных сегментов (сравнение с допустимой длиной для 2 повторителей).

- Вторая модель: расчёт по задержкам (терминалы + повторители + кабель с коэффициентом категории) и проверка итогового значения с учётом резерва.

# Вариант 1

## Первая модель (Вариант 1)

Выбираем сегменты (1–4–5)
- 96 + 5 + 97 = 198 м
- Для двух повторителей длина допустима
Вывод: сеть работоспособна.

## Вторая модель (Вариант 1)

- Пара терминалов TX — 100

- Сегмент 1: 96 м, кат. 5 — 96 × 1,112

- Повторитель класса II TX — 92

- Сегмент 4: 5 м, кат. 5 — 5 × 1,112

- Повторитель класса II TX — 92

- Сегмент 5: 97 м, кат. 5 — 97 × 1,112

- Итого (+4 резерв): 508,176
Вывод: работоспособна.

# Вариант 2

## Первая модель (Вариант 2)

Выбираем сегменты (1–4–6)
- 95 + 90 + 98 = 283 м
- Допустимо для 2 повторителей: 205 м
Вывод: сеть неработоспособна.

## Вторая модель (Вариант 2)

- Пара терминалов TX — 100

- Сегмент 1: 95 м, кат. 5 — 95 × 1,112

- Повторитель класса II TX — 92

- Сегмент 4: 90 м, кат. 5 — 90 × 1,112

- Повторитель класса II TX — 92

- Сегмент 6: 98 м, кат. 5 — 98 × 1,112

- Итого (+4 резерв): 602,696
Вывод: неработоспособна.

# Вариант 3

## Первая модель (Вариант 3)

Выбираем сегменты (2–4–6)
- 95 + 5 + 100 = 200 м
- Для 2 повторителей не превышает 205 м
Вывод: сеть работоспособна.

## Вторая модель (Вариант 3)

- Пара терминалов TX — 100

- Сегмент 2: 95 м, кат. 5 — 95 × 1,112

- Повторитель класса II TX — 92

- Сегмент 4: 5 м, кат. 5 — 5 × 1,112

- Повторитель класса II TX — 92

- Сегмент 6: 100 м, кат. 5 — 100 × 1,112

- Итого (+4 резерв): 510,4
Вывод: работоспособна.

# Вариант 4

## Первая модель (Вариант 4)

Выбираем сегменты (1–4–5)
- 70 + 4 + 90 = 164 м
- Для 2 повторителей не превышает 205 м
Вывод: сеть работоспособна.

## Вторая модель (Вариант 4)

- Пара терминалов TX — 100

- Сегмент 1: 70 м, кат. 5 — 70 × 1,112

- Повторитель класса II TX — 92

- Сегмент 4: 4 м, кат. 5 — 4 × 1,112

- Повторитель класса II TX — 92

- Сегмент 6: 90 м, кат. 5 — 90 × 1,112

- Итого (+4 резерв): 470,368
Вывод: работоспособна.

# Вариант 5

## Первая модель (Вариант 5)

Выбираем сегменты (2–4–6)
- 95 + 15 + 100 = 210 м
- Превышает допустимые 205 м
Вывод: сеть неработоспособна.

## Вторая модель (Вариант 5)

- Пара терминалов TX — 100

- Сегмент 2: 95 м, кат. 5 — 95 × 1,112

- Повторитель класса II TX — 92

- Сегмент 4: 15 м, кат. 5 — 15 × 1,112

- Повторитель класса II TX — 92

- Сегмент 6: 100 м, кат. 5 — 100 × 1,112

- Итого (+4 резерв): 521,52
Вывод: неработоспособна.

# Вариант 6

## Первая модель (Вариант 6)

Выбираем сегменты (2–4–6)
- 98 + 9 + 100 = 207 м
- Превышает допустимые 205 м
Вывод: сеть неработоспособна.

## Вторая модель (Вариант 6)

- Пара терминалов TX — 100

- Сегмент 2: 98 м, кат. 5 — 98 × 1,112

- Повторитель класса II TX — 92

- Сегмент 4: 9 м, кат. 5 — 9 × 1,112

- Повторитель класса II TX — 92

- Сегмент 6: 100 м, кат. 5 — 100 × 1,112

- Итого (+4 резерв): 518,184
Вывод: неработоспособна.

# Выводы по работе

## Общий вывод

- Изучены принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet

- Освоены две методики оценки работоспособности сети Fast Ethernet:

  - по суммарной длине сегментов

  - по расчёту задержек с учётом компонентов и резерва

- Для вариантов 1, 3, 4 сеть работоспособна, для 2, 5, 6 — неработоспособна