# Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

# Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

# Выполнение лабораторной работы

## Разбиение сети на подсети

### Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24.

Характеристики сети:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 172.16.20.0/24 |
| Префикс маски | /24 |
| Маска | 255.255.255.0 |
| Broadcast-адрес | 172.16.20.255 |
| Число возможных подсетей | 256 |
| Диапазон адресов узлов | 172.16.20.1 – 172.16.20.254 |

Разбиение на 3 подсети с узлами 126, 62, 62:

Подсеть 1 (на 126 узлов) - Требуется 126 + 2 = 128 адресов → /25 - Маска: 255.255.255.128 - Адрес подсети: 172.16.20.0/25 - Диапазон узлов: 172.16.20.1 – 172.16.20.126 - Broadcast: 172.16.20.127

Подсеть 2 (на 62 узла) - Требуется 62 + 2 = 64 адреса → /26 - Маска: 255.255.255.192 - Адрес подсети: 172.16.20.128/26 - Диапазон узлов: 172.16.20.129 – 172.16.20.190 - Broadcast: 172.16.20.191

Подсеть 3 (на 62 узла) - Требуется 62 + 2 = 64 адреса → /26 - Маска: 255.255.255.192 - Адрес подсети: 172.16.20.192/26 - Диапазон узлов: 172.16.20.193 – 172.16.20.254 - Broadcast: 172.16.20.255

2. Задана сеть 10.10.1.64/26.

Характеристики сети:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 10.10.1.64/26 |
| Префикс маски | /26 |
| Маска | 255.255.255.192 |
| Broadcast-адрес | 10.10.1.127 |
| Число возможных подсетей | 64 |
| Диапазон адресов узлов | 10.10.1.65 – 10.10.1.126 |

Выделение подсети на 30 узлов: - Требуется 30 + 2 = 32 адреса → /27 - Маска: 255.255.255.224 - Адрес подсети: 10.10.1.64/27 - Broadcast: 10.10.1.95 - Диапазон узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.94

3. Задана сеть 10.10.1.0/26.

Характеристики сети:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 10.10.1.0/26 |
| Префикс маски | /26 |
| Маска | 255.255.255.192 |
| Broadcast-адрес | 10.10.1.63 |
| Число возможных подсетей | 64 |
| Диапазон адресов узлов | 10.10.1.1 – 10.10.1.62 |

Выделение подсети на 14 узлов: - Требуется 14 + 2 = 16 адресов → /28 - Маска: 255.255.255.240 - Адрес подсети: 10.10.1.0/28 - Broadcast: 10.10.1.15 - Диапазон узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.14

### Разбиение IPv6-сети на подсети

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48.

Характеристики сети:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 2001:db8:c0de::/48 |
| Длина префикса | 48 |
| Префикс | 2001:db8:c0de:: |
| Диапазон адресов узлов | 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000 – 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |

Способ 1: разбиение с использованием идентификатора подсети (Subnet ID) - Подсеть A: 2001:db8:c0de:0000::/49 - Подсеть B: 2001:db8:c0de:8000::/49

Способ 2: разбиение с использованием идентификатора интерфейса (Interface ID) - Подсеть 1: 2001:db8:c0de:0000::/65 - Подсеть 2: 2001:db8:c0de:0000:8000::/65

2. Задана сеть 2a02:6b8::/64.

Характеристики сети:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 2a02:6b8::/64 |
| Длина префикса | 64 |
| Префикс | 2a02:6b8:0000:0000 |
| Диапазон адресов узлов | 2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 – 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff |

Способ 1: разбиение с использованием идентификатора подсети (Subnet ID) - Подсеть A: 2a02:6b8::/65 - Подсеть B: 2a02:6b8:8000::/65

Способ 2: разбиение с использованием идентификатора интерфейса (Interface ID) - Подсеть 1: 2a02:6b8::/65 - Подсеть 2: 2a02:6b8:8000::/65

## Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Запустил GNS3 VM и GNS3, создал новый проект. Разместил и соединил устройства согласно топологии (рис. @fig:001):

Топология сети IPv4 и IPv6 в GNS3

Настроил IPv4-адресацию на узле PC1: 172.16.20.10/25, шлюз 172.16.20.1 (рис. @fig:002):

Настройка PC1

Настроил IPv4-адресацию на узле PC2: 172.16.20.138/25, шлюз 172.16.20.129 (рис. @fig:003):

Настройка PC2

Настроил IPv4-адресацию на сервере: 64.100.1.10/24, шлюз 64.100.1.1 (рис. @fig:004):

Настройка сервера

Настроил IPv4-адресацию на маршрутизаторе FRR (рис. @fig:005):

Настройка FRR

Проверил конфигурацию маршрутизатора (рис. @fig:006, @fig:007):

Проверка конфигурации FRR

Состояние интерфейсов FRR

Проверил связность PC2 с PC1 и сервером (рис. @fig:008, @fig:009):

Проверка связности PC2 с PC1

Проверка связности PC2 с сервером

Настроил IPv6-адресацию на сервере: 2001:db8:c0de:11::a/64 (рис. @fig:010):

Настройка IPv6 на сервере

Настроил IPv6-адресацию на PC3: 2001:db8:c0de:12::a/64 (рис. @fig:011):

Настройка PC3

Настроил IPv6-адресацию на PC4: 2001:db8:c0de:13::a/64 (рис. @fig:012):

Настройка PC4

Изменил имя маршрутизатора VyOS и сохранил конфигурацию (рис. @fig:013):

Настройка VyOS

Настроил IPv6-адресацию и Router Advertisement на VyOS (рис. @fig:014):

Настройка IPv6 на VyOS

Проверил IPv6-адресацию интерфейсов VyOS (рис. @fig:015):

Проверка интерфейсов VyOS

Проверил IPv6-связность между PC4 и PC3 (рис. @fig:016):

Проверка IPv6 связности

Проверил доступ сервера двойного стека (рис. @fig:017):

Проверка доступа к серверу

Проверил изоляцию подсетей IPv4 и IPv6 (рис. @fig:018-021):

Недоступность IPv6 с PC1

Недоступность IPv6 с PC2

Недоступность IPv4 с PC3

Недоступность IPv4 с PC3

Недоступность IPv4 с PC4

Недоступность IPv4 с PC4

Проверил доступ сервера двойного стека к обеим подсетям (рис. @fig:022):

Доступ сервера к IPv4 и IPv6

Доступ сервера к IPv4 и IPv6

Проанализировал ICMP-трафик IPv4 в Wireshark (рис. @fig:023, @fig:024):

ICMP-трафик

ICMP-трафик

Детализация ICMP-кадров

Детализация ICMP-кадров

## Задание для самостоятельного выполнения

Рассчитал параметры подсети 10.10.1.96/27 (рис. @fig:025):

Расчёт подсети 10.10.1.96/27

Расчёт подсети 10.10.1.96/27

Рассчитал параметры подсети 10.10.1.16/28 (рис. @fig:026):

Расчёт подсети 10.10.1.16/28

Расчёт подсети 10.10.1.16/28

Составил таблицу адресации (рис. @fig:027):

Таблица адресации

Таблица адресации

Создал новый проект в GNS3 с переименованными устройствами (рис. @fig:028):

Топология сети

Топология сети

Настроил IPv4 и IPv6 на PC1 (рис. @fig:029, @fig:030):

Настройка PC1 (часть 1)

Настройка PC1 (часть 1)

Настройка PC1 (часть 2)

Настройка PC1 (часть 2)

Настроил IPv4 и IPv6 на PC2 (рис. @fig:031, @fig:032):

Настройка PC2 (часть 1)

Настройка PC2 (часть 1)

Настройка PC2 (часть 2)

Настройка PC2 (часть 2)

Настроил IPv4/IPv6 на маршрутизаторе VyOS (рис. @fig:033, @fig:034):

Настройка VyOS (часть 1)

Настройка VyOS (часть 1)

Настройка VyOS (часть 2)

Настройка VyOS (часть 2)

Проверил IPv4-связность между PC1 и PC2 (рис. @fig:035, @fig:036):

Проверка с PC1

Проверка с PC1

Проверка с PC2

Проверка с PC2

Проверил IPv6-связность между узлами (рис. @fig:037):

Проверка IPv6 связности

Проверка IPv6 связности

# Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены и практически отработаны принципы планирования, распределения и настройки адресного пространства IPv4 и IPv6 в локальной сети. Выполнено разбиение исходных сетей на подсети с заданным числом узлов, корректно определены их основные характеристики.

На практике реализована настройка двойного стека IPv4/IPv6 на оконечных устройствах и маршрутизаторах с использованием FRR и VyOS. Проверка связности подтвердила корректную маршрутизацию внутри каждой подсети и работоспособность настроенного адресного плана.

Подтверждено логическое разделение IPv4- и IPv6-подсетей: узлы разных семейств адресации не имеют прямой связности между собой, за исключением сервера с двойным стеком. Анализ захваченного трафика позволил наглядно проследить процессы обмена данными и диагностики недоступности.